РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ,

ТЕХНИЧЕСКОМУ УХОДУ, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Руководство по эксплуатации оборудования, техническому уходу, технике безопасности (далее также — Руководство) распространяются на всю линейку оборудования Фабрики Доктор Губер.

Сохраните Руководство, в случае передачи оборудования передайте его новому владельцу, чтобы он имел возможность с ним ознакомиться.

Внимательно прочитайте Руководство: в нем содержатся важные сведения по установке и безопасной эксплуатации оборудования.

1. Требования к помещению для установки оборудования, к установке оборудования:

— Наличие исправной приточной и вытяжной вентиляции.

— Наличие порошкового огнетушителя.

— Помещение должно быть с окнами, не менее 2 окон на 20 м2.

— Установка оборудования должна производиться лицами, имеющими необходимую квалификацию и ознакомленными с данным Руководством. Ни в коем случае не производите установку оборудования при отсутствии необходимой квалификации.

2. Общие правила безопасности:

— Оборудование не предназначено для профессионального использования.

— Оборудование предназначено для использования только взрослыми лицами, с соблюдением всех правил, установленных настоящим Руководством.

3. Перед началом работы:

Необходимо провести внешний осмотр оборудования и убедиться в:

— Комплектности и надежности всех деталей и крепящих узлов.

— Исправности кабеля, его защитной трубки, штепсельной вилки и соединений.

— Отсутствии заторов и загрязнении в технологических магистралях и отводах, в том числе отводы возврата флегмы в бак.

— Наличии воды в пароводяной рубашке на необходимом уровне (применимо для пароводяного оборудования).

— Герметичности системы.

4. В процессе эксплуатации необходимо:

— Бережно обращаться с оборудованием, не подвергать перегрузкам и посторонним механическим воздействиям.

— Не допускать натяжения кабелей.

— Включать и отключать оборудование только при помощи кнопок «пуск» и «стоп».

— Следить за процессом работы и не оставлять оборудование без присмотра.

— Учитывать, что в процессе работы все внешние части аппарата нагреваются выше 80 градусов, неосторожное обращение с ними может привести к ожогам.

5. Запрещается:

— Производить самостоятельный ремонт коммутационной проводки, а также вносить конструктивные изменения в оборудование, не предусмотренные заводом-изготовителем.

— Пользоваться открытым источником огня при приготовлении спиртосодержащих продуктов.

— При дистилляции и ректификации запрещается заполнять испарительные и пароводяные кубы более чем на 75% от полного объема куба.

— Проводить дистилляцию и ректификацию спиртосодержащих жидкостей крепостью выше 50% об.

— Оставлять оборудование в процессе работы без присмотра.

— Снимать предохранительные клапана и отключать электрическую защиту отключения по давлению на оборудование, а также ставить на их место заглушки.

— Опускать посторонние предметы в оборудование при включенной мешалке.

— Пользоваться оборудованием при наличии изломов на проводке и оголенных проводов.

— Пользоваться оборудованием не по назначению.

— Касаться работающего оборудования, если Ваши руки и ноги сырые, пользоваться оборудованием босиком.

— В случае неисправности при любых обстоятельствах запрещается касаться внутренних частей оборудования, самостоятельно чинить его.

Обо всех вопросах, связанных с установкой и эксплуатацией оборудования, пожалуйста, незамедлительно уведомляйте нас по электронной почте (info@doctorguber.ru), либо оставьте сообщение на сайте www.doctorguber.ru

Ознакомлен_______________________ __________                      Дата ________20__г.

ФИО                                                                 подпись